بسمه تعالی

نام      		      نام خانوادگی       	       	    آزمون ایمنی پیشرفته برق    	  		تاریخ

1-فاکتورهای مهم در انتخاب تجهیزات ایمنی کدامند ؟

1 – داشتن استاندارد   2-تناسب با فصول سال 3-انطباق با فرد استفاده کننده

3- تناسب با فرهنگ 4- زیبایی و شکل ظاهری 5-کیفیت و تاریخ انقضاء

6-بهره برداری آسان

الف : بجز مورد 4 و 3 بقیه صحیح می باشد   			ج : فقط مورد 3 صحیح نیست

ب :مورد 1 و2 و 5 و6 صحیح می باشد                       		د : همه موارد درست است

2-کدام حالت دربرق گرفتگی ، مقدارحرارت تولیدشده در بدن بیشتر خواهد بود.

الف : مقاومت مسیرکمتر-شدت جریان بیشتر-مدت زمان عبورجریان کمتر

ب: مقاومت مسیرکمتر-شدت جریان بیشتر-مدت زمان عبورجریان بیشتر

ج:مقاومت مسیربیشتر-شدت جریان بیشتر-مدت زمان عبورجریان بیشتر

د:مقاومت مسیربیشتر-شدت جریان کمتر-مدت زمان عبور جریان کمتر

3- فیبریلاسیون قلب و سوختگی ناشی از عبورجریان از بدن بترتیب

آلف:انقباض ماهیچه ها –سوختگی ژول     ب:خفگی – سوختگی ناشی ازآرک  انبساط ماهیچه ها-سوختگی ناشی از قوس    د: ایست قلبی –سوختگی ژول

4-مفهوم  الف : جلسه ای فنی مربوط به انتقال تجربه

الف: Tool Box Meeting

ب: جلسه ای کوتاه ایمنی بین کارگرها و سرکارگرها در محل کار

ج : جلسه ای کوتاه ایمنی بین مدیریت سازمان و سرکارگرها

د : جلسه ای که در آن ، فقط در خصوص ایمنی ابزارکار بحث می شود

5-براساس استاندارد حدجریان مجاز و حدجریان کشنده دربرق متناوب مستقیم به ترتیب کدام است ؟

الف :5 -25-20 میلی آمپر     ب : 5-25-50 میلی آمپر

ج: 5-50-120 میلی آمپر          د : 10 – 25-50 میلی آمپر

6-کدام عضو بدن در مقابل برق گرفتگی دارای مقاومت بیشتری است ؟

الف: پوست 10000 اهم   ب:گوش تاگوش 1000 اهم

ج: پوست خشک 10 تا 50 مگا اهم      د: عضله 1000 اهم

7-برای نجات شخص برق گرفته به ترتیب کدام مراحل زیر را انتخاب می کنید؟

1-تنفس مصنوعی و ماساژقلبی  2- قطع مدار برق

3-جدا کردن شخص برق گرفته از مدار 4- اطلاع و رساندن به پزشک

الف : 2و3و1و4   ب:1و2و3و4  ج:3و4و2و1  د: 3و2و1و4

8-درمقایسه میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی ، کدام با نفوذتر و حفاظت آن مشکل تر و به سادگی از بدن انسان عبور می کند ؟

الف : میدان الکترکی          ب : میدان مغناطیسی

ج: تفاوتی ندارد       د:نمیتوان نظرداد تفکیک آنها مشکل است

9- تنفس سریع و کوتاه – سوختگی پوست- گیجی و رفتار آشفته- ازدست رفتن هوشیاری بصورت گذرا-انقباض ماهیچه ها –لرزش بطنی قلب

کدام موردها از نشانه های برق گرفتگی می باشند ؟

الف : مورد 1 و 3    ب : مورد 3 و 4     ج : مورد 5 و 6      د : همه موارد

10-کدام مورد درست نیست ؟

الف : میدان الکتریکی ازمصالح و مواد ساختمانی عبور نمی کند

ب : میدان مغناطیسی ازمصالح و مواد ساختمانی عبور می کند

ج: استقامت میدان الکتریکی با افزایش فاصله از منبع یا دستگاه افزایش می یابد

د: استقامت میدان مغناطیسی  و استقامت میدان الکتریکی با افزایش فاصله از

منبع یا دستگاه تولید کننده میدان ، کاهش می یابد

11- مسئولیت های ایمنی کدامند ؟

الف : مسولیت اخلاقی      ب:مسولیت تعهد نسبت به سازمان

ج: وظایف قانونی             د: همه موارد

12- در بررسی حقوقی (قانونی) حوادث کدام کارشناس به تحقیق می پردازد؟

الف :  وزارت کار   ب: بیمه    ج : کارشناس رسمی دادگستری   د: همه موارد