سئو الات شایستگی رعایت ایمنی :

1- هنگامیکه یک مدار بسته میشود چه پارامتر الکتریکی در مدار بوجود میآید؟

الف : ولتاژ        ب:جریان             ج : جریان و ولتاژ            د : هیچکدام

2- فیوزها در برابر کدام پارامتر الکتریکی از خود عکس العمل نشان میدهند؟

الف : جریان اضافی      ب : ولتاژ اضافی       ج : اتصال کوتاه            د : موارد الف و ج

3- عواملی که در برقگرفتگی موجودات اثر دارند کدام موارد میباشد؟

الف : ولتاژ                 ب: جریان             ج : زمان                د : همه موارد

4- در یک مدار باز در دو سر کلید کدامیک از پارامترهای الکتریکی ذیل وجود دارد؟

الف : توان              ب: جریان              ج: فرکانس                د: ولتاژ

5- وظیفه عایقها در انتقال الکتریسیته چیست؟

الف: جداسازی دو فاز از همدیگر         ب: جداسازی سه فاز از همدیگر       ج : جداسازی فاز از بدنه               د: همه موارد

6- کدامیک از اجسام ذیل عایق در مقابل الکتریسیته میباشند؟

الف : آب مقطر       ب: جیوه           ج: قلع             د: زمین

7- کدامیک از جریانهای ذیل دارای پارامتر فرکانس میباشند؟

الف : مستقیم       ب: متناوب         ج: مستقیم و متناوب             د: منبع جریان مستقیم

8- ولتاژ خط بین کدام دو نقطه قابل اندازه گیری میباشد؟

الف : بین دو فاز     ب : بین فاز و نول      ج : بین فاز و زمین          د : هیچکدام

9- عملکرد فیوز مینیاتوری با چه پارامتر الکتریکی اتفاق میافتد و نحوه عملکرد مینیاتوری چگونه است؟

الف : ولتاژ اضافی - قطع و وصل اتوماتیک      ب: جریان اضافی و اتصال کوتاه  قطع اتوماتیک و وصل دستی                  ج: جریان اتصال کوتاه – قطع اتوماتیک و وصل اتوماتیک                   د: جریان اضافی -قطع اتوماتیک و وصل دستی

10- وظیفه عایقها در انتقال الکتریسیته چیست؟

الف: جداسازی دو فاز از همدیگر       ب: جداسازی سه فاز از همدیگر       ج : جداسازی فاز از بدنه                    د: همه موارد

11- ولتاژ به چه معنی است؟

1- اختلاف پتانسیل بین دو نقطه       2- اختلاف سطح الکتریکی     3- اختلاف فشار الکتریکی                         هر سه مورد

12- چه سطح ولتاژ و جریانی برای انسان و موجودات خطرناک است؟

1- 50 ولت و 1 میلی آمپر     2- 10 ولت و 10 میلی آمپر      3- 60 ولت و 10 میلی آمپر      4- 24 ولت و 10 میلی آمپر

13- با کم شدن فاصله بین هادیها که دارای اختلاف پتانیبل میباشند چه واقعه الکتریکی رخ میدهد؟

1- اتفاقی نمیافتد     2- ولتاژ به صفر نزدیک میشود        3- اتصال کوتاه رخ میدهد      4- موارد 2و3

14- اتصال کوتاه یعنی چه؟

1- در محلی از شبکه که ولتاژ صفر و جریان حداکثر گردد     2- هر عاملی که باعث عدم کارآیی سیستم شود      3-  هر عاملی که باعث کارآیی بیشتر سیستم شود      4- مورد 1و2

15- برای جلوگیری از اتصال کوتاه و رساندن ولتاژ مطلوب به مصرفکننده باید چه تدبیری اندیشیده شود؟

1- باید بین دو فاز با توجه به سطح ولتاژ عایق بندی گردد     2- فاصله فازها در رساندن ولتاژ تاثیری ندارد     3-  باید سطح مقطع کابلها و یا سیمها را کم کرد      4- مورد 2و3

16- کدامیک از اجسام ذیل عایق هستند؟

1- جیوه             2 – روی                        3- سرب                4- آب مقطر

17- جهت جداسازی مشترکین برقدار از شبکه در یک سیستم سه فازه ترتیب بازکردن هادیها به چه ترتیبی است؟

1- ابتدا نول و سپس فازها    2- ابتدا فازها سپس نول      3- از پایینترین سیم تا بالاترین سیم    4- هر روشی که کارگر اتفاقات تشخیص دهد

18- تفاوت ولتاژ AC  و DC  در کدامیک از پارامترهای الکتریکی ذیل است؟

1- ولتاژ                2- جریان                      3- توان                     4- فرکانس

19- میدانهایی که بر اثر عبور جریان و ولتاژ در شبکه بوجود میآید کدامند؟

1- الکتریکی      2- مغناطیسی           3- مکانیکی             4- مورد 1و2

20- کدامیک از میدانهای ذیل ناشی از ولتاژ میباشد؟

1- الکتریکی      2- مغناطیسی         3- مکانیکی          4- مورد 1و2

21- کدامیک از میدانهای ذیل ناشی از جریان میباشد؟

1- الکتریکی             2- مغناطیسی               3- مکانیکی                 4- مورد 1و2

22- پارامتر جریان الکتریکی چه موقع در مدار وجود دارد؟

1- مدار باز        2- مدار بسته     3- مدار باز و بسته         4- در کلیه مدارها وجود دارد

23- پارامتر ولتاژ الکتریکی چه موقع در مدار وجود دارد؟

1- در کلیه حالات شبکه بین فاز با زمین     2- در مدار بسته   3- در کلیه حالات شبکه بین دو هادی                  4- هر سه مورد

24- مراحل کار روی شبکه چگونه است ؟

1- قطع برق و اطمینان از بی برقی    2- تخلیه الکتریکی       3- اتصال زمین    4- همه موارد

25- هنگامیکه یک شبکه فشار متوسط و یا فشار قوی از طریق کلید قدرت قطع میگردد کدامیک از ولتاژ های ذیل در شبکه وجود دارد ؟

1- ولتاژ خازنی      2- ولتاژ نامی     3- ولتاژ اتصال کوتاه               4- همه موارد

26- در هنگام پارگی سیم شبکه و عدم قطع فیوز چه ولتاژی روی زمین در اطراف سیم بوجود میاید؟

1- ولتاژ خازنی      2- ولتاژ نامی     3- ولتاژ اتصال کوتاه   4- ولتاژ گام

27- به منظور حفاظت تجهیزات در مقابل ولتاژ صاعقه چه اقدامی باید انجام داد؟

1- در محل مناسب برقگیر نصب نمود    2- قسمتهای فلزی بیگانه از برق زمین گردند    3- جرقه گیر روی ترانس و مقره ها نصب گردد        4- هر 3 مورد

28- یک اتفاق پیش بینی نشده که تحت عوامل پیش بینی نشده ای رخ میدهد و موجب صدماتی میگردد چه نام دارد؟

1- اتفاق    2- حالت عادی   3- حادثه   4- هر سه مورد

29- عوامل ناشی از قوس الکتریکی، سست بودن اتصالات، اتصال کوتاه منجر به چه خطراتی در شبکه میگردند؟

1- حریق      2- اتفاقی نمی افتد     3- عوامل مهمی در شبکه محسوب نمیگردند    4- باید مراقبت کرد

30- چه عاملی باعث سوختگی در بدن انسان میگردد؟

1- حرارت ناشی از قوس الکتریکی   2- گرمای جریان نامی     3- ولتاژ     4- هر سه مورد

31- مجموعه اقداماتی که فرد یا گروه به منظور جلوگیری از بروز حادثه انجام میدهند کدامیک از موارد ذیل میباشد؟

1- برقدار بودن شبکه       2- پایداری ولتاژ         3- ایمنی          4- تمامی موارد

32- وقت طلایی جهت احیا شخص آسیب دیده چه مقدار است؟

1- یک ساعت      2- یکروز           3- 3 دقیقه              4- تا بهبودی کامل شخص

33- کلیه اقداماتی که برروی فرد آسیب دیده انجام میگیرد تا بهبودی پیدا کند و اوضاع مصدوم وخیم تر نگردد چه نام دارد؟

1- کمک کردن     2- به بیمارستان بردن          3- کمکهای اولیه           4- تمامی موارد

34- کدامیک از موارد ذیل مربوط به اصول اولیه کمکهای اولیه میباشد؟

1- ارزیابی مصدوم     2- ارزیابی حادثه    3- ارزیابی محل حادثه    4- هر 3 مورد

35- CPR  یعنی چه؟

1- احیای قلب       2- احیای کلیه       4- احیای تنفس     4- احیای قلب و ریه

36- در موارد درمانی بالینی چه مواردی مورد بررسی قرار میگیرد؟

1- قلب و ریه     2- کلیه ها              3- از فرق سر تا نوک پا                  4- مغز

37 – هنگام حادثه برق پارگی سیم باید چه اقدامی انجام نداد؟

1- قبل از نزدیک شدن به هادی باید برق را قطع نمود      2- تست بی برقی با تجهیزات انجام شود    3- تخلیه الکتریکی      4- هر 3 مورد

38- رعایت محدوده ایمنی تاسیسات زیر بنایی را .......... میگویند؟

1- حفظ حریم      2- حفظ ایمنی    3- مورد 1و2   4- هیچکدام

39- چه عاملی باعث شکست اکتریکی عایق میشود ؟

1- جریان                  2- ولتاژ               3- توان                    4- ضریب قدرت

40- بر اثر چه عواملی شکست ولتاژ اتفاق میافتد؟

1- افزایش ولتاژ      2- آسیب دیدگی عایق       3- فرسودگی عایق        4- هر 3 مورد

41- فرکانس خطرناک برای انسانها و موجودات چقدر است ؟

1- HZ 50        2-  100 HZ                 3- 200 HZ             4- 500HZ

42- علت کاهش عمر شبکه و وجود اتصالیهای ناخواسته در شبکه توزیع چیست ؟

1- بکار گیری افراد آموزش ندیده       2- بکار گیری افراد آموزش دیده   3- عدم وجود تجهیزات حفاظتی مناسب در مسیر شبکه         4- مورد 1و3

43- پس از قطع برق توسط واحد اتفاقات، انجام تست بی برقی و تخلیه الکتریکی توسط اکیپ اجرایی باید چه اقدامی انجام شود ؟

1- شبکه اتصال زمین شود      2- دو طرف محل اجرای کار اتصال زمین گردد    3- اجازه کار از واحد اتفاقات اخذ گردد                    4- مورد 2و3

44- در قطع برق سه فاز مشترک از شبکه ترتیب باز نمودن هادیها چگونه است؟

1- ابتدا نول سپس فازها     2- ابتدا فازها سپس نول      3- فرقی نمیکند     4- بستگی به تصمیم بهره بردار دارد

45- در شبکه فشار ضعیف حادثه چگونه بوجود میاید؟

1- تماس یا سیم برقدار     2- تماس با بدنه برقدار       3- تماس با سیم نول در شبکه نامتعادل   4- هر سه مورد

46- در هنگامیکه کلید قطع میباشد و میخواهیم وصل کلید را انجام دهیم چه پارامتر الکتریکی دو سر کنتاکت کلید وجود دارد؟

1- جریان      2- ولتاژ      3- توان    4- ولتاژ در انتهایی ترین نقطه بر اثر خزش ولتاژ و عبور جریان جزیی باعث جرقه میشود

47- اتصال زمین موقت در چه قسمتی از شبکه انجام میشود؟

1- برای اجرای کار روی شبکه بی برق شده     2-  برای اجرای کار روی شبکه    3- در پست های هوایی    4- پستهای زمینی

48- جهت حقظ سرمایه (انسانها، موجودات و تجهیزات) باید سیستم را چگونه حفاظت کنیم؟

1- اتصال زمین الکتریکی      2- اتصال زمین حفاظتی      3- اتصال زمین حفاظتی و الکتریکی                            4- هیچکدام

49- در ولتاژ DC کدامیک از عناصر تشکیل دهنده شبکه وجود دارد؟

1- مقاومت      2- خازن      3- سلف     4- همه موارد

50- ایمنی در فعالیتها چگونه بوجود میاید؟

- رعایت مقررات مربوط به موضوع فعالیت      2- داشتن دانش فنی لازم در زمینه فعالیتها    3- مغرور نبودن و گوش فرا دادن به دستورات سرپرست     4- همه موارد

51- ایمنی کدامیک از موارد ذیل را شامل میگردد؟

- محفوظ و مصون ماندن، سلامت و بهداشت افراد کارکنان در ارتباط با عملیات اجرایی در محیط اجرایی

2- محفوظ و مصون ماندن کلیه افرادی که در مجاورت و یا نزدیکی شعاع موثر عبور و مرور و یا فعالیت زندگی میکنند

- - حفاظت و مراقبت از ابنیه،خودروها ـ تاسیسات تجهیزات و نظایر آنها و همچنین حفاظت از ،محیط زیست در داخل ویا مجاور کارگاه

- – همه موارد

52-فرد ذیصلاح به چه کسی اطلاق میگردد؟

- فردی که مهارت های ایمنی مورد نیاز را داشته باشد

2-فردی که آموزش های ایمنی مورد لزوم را دیده باشد

3-فردی که صلاحیتش به تصویب مرجع ذیصلاح رسیده باشد

4- همه موارد

53-طرف های ذینفع فرد یا گروه، داخل یا خارج محیط کار، که به عملکرد و ایمنی بهداشت شغلی یک سازمان مرتبط بوده و یا از آن تاثیر میگیرند کدامیک از موارد ذیل میباشند؟

1-پرسنل و پیمانکاران    2- بازدید کنندگان و مالکان سازمان  از دیدگاه تجهیزات     3-  تامین کنندگان و مجریان                4- همه موارد

54- نتیجه تهدید و یا اتفاق خطر کدامیک از موارد ذیل میباشد؟

1-شبه حادثه رویدادی که در آن جراحت بیماری و یا مرگ اتفاق نیفتند

2-حادثه رویدادی که در آن جراحت، بیماری و یا مرگ میشود

3-حادثه ای که در رویداد  آن هیچ اتفاقی نمی افتد و به خیر میگذرد

4- مورد 1و2

55-اولین و مهمترین مرحله در مدیریت کردن ریسک چه مواردی میباشد؟

1-شناسایی همه خطراتی که در کارگاه با آن مواجه هستیم

2-شناسایی افرادی که منجر به زمینه ایجاد خطر میگردند

3-کنترل در صورت عدم کنترل چه خطراتی منتج به خسارت جانی و مالی میگردد

4-همه موارد

56- خطر چه مواردی را شامل میگردد و شخص در معرض حادثه قرار میگیرد؟

1-شناسایی خطراتی که هنگام کار شخص با آن مواجه است

2-شناسایی وضعیتهایی که شخص را در معرض خطر قرار میدهند

3-شناسایی وضعیتهایی که در شناسایی خطر کمک میکنند

4- همه موارد

57- مقررات ایمنی کدام مورد است ؟

- مجموعه مقرراتی که به منظور پیشگیری از حوادث و کنترل ضایعات تدوین گردیده و لازم الاجرا میباشند

- مقررات پیشگیری از حوادث

- مقررات پیشگیری از کنترل ضایعات

- مقررات حوادث برقگرفتگی

58-برای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور دستورالعملهایی که توسط شورایعالی حفاظت فنی و وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای،و تامین بهداشت محیط کار و کارگر تدوین میگردد برای کدامیک از موارد ذیل اجرای آن الزامی میباشد؟

- کلیه کارگاهها     2- کارفرمایان و کارگران    3- کارآموزان    4- همه موارد